手术室吊塔参数

（1）双臂麻醉吊塔

1.  悬臂承载大,仪器平台2层，带抽屉；

2.  气体终端数量：氧气×2、负压×2、压缩空气×1、废气排放终端×1；

3.  10A插座电源接口9个，16A电源插座1个，网络接口2个。

（2）双臂外科吊塔

1.  悬臂承载大,仪器平台2层，带抽屉；

2.  气体终端数量：氧气×1、负压×2、压缩空气×1、二氧化碳×1；

3.  10A插座电源接口9个，16A插座1个，网络接口2个。

（3）双臂腔镜吊塔

1.	悬臂承载大,仪器平台2层，带抽屉；

2.	气体终端数量：氧气×1、负压×2、二氧化碳×2；

3.	10A插座电源接口9个，16A电源插座接口1个，网络接口2个，视频接口2个。

（4） 双臂麻醉外科综合塔

1. 悬臂承载大,仪器平台2层，带抽屉；

2.  气体终端数量：氧气×2、负压×2、压缩空气×1、麻醉气体排放×1；

3.  10A插座电源接口9个，16A插座1个，网络接口2个。