脑电测量仪需求方案

1、数量：1台

2、模块化、插件式床边多功能脑电测量仪，主机、显示屏分体化设计，可外接辅助插件方便升级。

3、显示屏彩色分辨率高。

4、全中文操作界面，大字体显示界面，多点触控手势触摸屏操作。

5、密度谱阵列图显示：按频段及彩色显示脑电图的功率，实时监测双侧大脑突发的不对称性活动及左右脑出现的爆发抑制活动。

6、脑电信号和患者状态指数监测，左右脑EEG实时监测，可以监测患者状态指数及趋势图，脑电波密度谱阵列、谱缘频率，电极状态及EMG，抑制率，ARTF等参数。显示方法：趋势显示及模拟显示结合。

7、配备高精度双侧脑电传感器，传感器最好组合成一体，可同时监测左右两侧大脑，信号采集抗干扰强，确保数据准确。具备除颤保护功能，保证使用安全。

8、配置内置电池，供电时间要长，具备以太网网络接口、蓝牙通讯功能、WLAN无线通讯协议。

9、具备截屏功能、日志显示功能。

10、具备报警功能：可调设高、低限，传感器状态、系统故障和电池电量低报警，具备多级别报警灯颜色报警和声音报警提示。