内镜中心监护仪重点关注

数量：12台（其中4台配置旁路CO2参数模块和IBP参数模块）

1：整机要求：

1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽

1.2、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素，8通道波形显示,采用最新电容屏

1.3、内置锂电池，支持监护仪工作时间≥4小时

2：监测参数：

2.1、基础配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温

2.2、可选旁路CO2参数监测模块，IBP参数模块

2.3、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能

3.2、具有图形化技术报警指示功能

3.3、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾

3.4、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.5、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾