徐州市中医院针灸脑病科设备重点关注

一、智能灸疗床设备重点关注：

1. 设备的技术规格和功能

灸疗模式：是否支持不同的治疗模式（如远红外加热、艾灸、电子灸等），以及是否具备可调节的温度和时间控制。

智能化程度：是否有自动化诊疗功能，如通过体感检测调节疗效，或者是否能记录患者的治疗数据和疗程。

操作界面：操作界面是否简洁直观，操作是否容易上手，是否支持多语言切换等。

多功能性：是否具备其他附加功能，如按摩、振动等，以增加治疗的舒适性。

2. 设备的安全性

温控系统的稳定性：设备应具有温度过高自动断电保护、过载保护等安全功能，以防设备故障或过热引发安全隐患。

电气安全性：设备是否符合国家或国际电气安全标准，是否有漏电保护、短路保护等功能。

材料安全性：使用的材料是否符合医疗器械相关规定，避免对患者健康产生不良影响。

3. 设备的耐用性和售后服务

设备的保修期和服务承诺：是否提供长期的售后服务和维修保障。

设备的使用寿命：智能灸疗床的各项部件（如加热元件、控制系统等）的使用寿命如何，是否有定期保养或更换的要求。

配件的供应情况：如设备的配件是否容易更换和采购，避免因配件问题造成设备停用。

二、干扰电治疗仪设备设备关注:

1. 设备功能与技术规格

电流类型与模式：是否支持双通道或多通道干扰电输出，以满足不同治疗需求。

频率范围：是否提供足够宽的频率范围（通常在1kHz-10kHz），以适应不同治疗方案，如镇痛、肌肉刺激、神经调控等。

输出电流强度：是否可调节，是否有不同模式（如连续波、脉冲波、扫频等），以适应不同患者的耐受度。

治疗时间调节：是否可以灵活设定治疗时间，是否具有倒计时功能和自动停止功能。

智能化功能：是否具备预设治疗方案、患者数据存储、远程监控等智能化管理功能，以提高治疗精准度和便捷性。

2. 安全性与防护措施

电流稳定性：设备是否能保持稳定输出，避免电流波动导致患者不适或治疗效果降低。

过载与短路保护：是否具备电流过载保护机制，防止异常电流对患者或设备造成损害。

电极安全性：电极贴片是否符合医疗标准，是否防过敏，是否易于更换。

患者安全机制：是否具有患者紧急停止按钮或安全报警功能，确保在治疗过程中出现不适时可立即停止。

漏电防护：是否符合国家或国际电气安全标准，防止漏电风险。

3. 操作便捷性与用户体验

界面设计：是否采用触摸屏或按键式操作，是否具有简洁直观的界面，便于医护人员快速上手。

参数调整灵活性：是否可以根据患者需求自定义参数设置，并存储不同患者的治疗记录。

便携性与空间占用：设备是否易于移动，是否适用于多个治疗房间或床旁治疗。

治疗电极舒适度：电极是否设计合理，能贴合不同部位，是否易于清洁和消毒。

4. 设备耐用性与维护成本

使用寿命：设备的核心部件（如电极、导线、控制系统）是否耐用，是否具备良好的防潮、防尘、防腐蚀性能。

维护便捷性：设备是否易于维护，如出现故障是否能快速更换部件，是否有厂家提供上门维修服务。

配件供应：是否能长期供应电极贴片、电线等配件，避免因配件问题导致设备闲置。

三、体外冲击波治疗仪设备重点关注：

1、能量等级及频率调节

设备能量调节范围是否满足不同疾病治疗需求（如0.05mJ/mm²-0.5mJ/mm²）。频率是否可调（如1-20 Hz），以适应不同治疗方案。

2、探头配置及使用寿命

需考虑探头耐用性及更换成本，确保长期使用的经济性。是否配备不同类型探头，以适应多部位治疗。

3、操作便捷性

设备界面是否支持智能化操作，如预设治疗参数、存储患者数据等功能。是否具备无线控制、触屏操作等便捷功能。

4、后续维护及售后服务

设备的保修期及维护成本，是否提供免费培训及技术支持。探头更换费用、维修响应时间等。

5、操作培训

采购后是否需要厂家提供操作培训，确保医护人员能够熟练使用设备。

确定由专人负责设备使用及维护管理。

6、网络与数据管理

网络连接：部分设备支持远程升级或数据传输，需稳定的网络环境

数据存储：如设备带有患者信息存储功能，需预留足够的存储空间

软件兼容性：可连接医院系统，需确认与HIS/PACS等系统的兼容性

7、安全与合规性

认证标准：符合CE、FDA或NMPA等相关医疗设备认证

自动诊断系统：能根据设备的运行情况实时诊断并反馈故障信息。

过载保护系统：确保设备在过载情况下自动停机，避免患者受伤。紧急停机：设备需配备紧急停止按钮，防止突发情况

四、红外线热像检测仪设备重点关注：

1. 设备的技术参数与性能

热像分辨率：较高的热像分辨率可以提供更清晰的温度分布图像，常见的标准有320×240、640×480甚至更高分辨率。

温度灵敏度（NETD）：温度灵敏度越高，设备能检测的温度差异越小，通常应选择NETD ≤ 0.05℃的设备，以确保微小温差的检测精度。

测温范围：应选择符合人体温度范围（常见测量范围为30℃-45℃），同时考虑可适用于不同临床需求，如炎症部位升温检测、血流循环评估等。

测温精度：误差应控制在±0.3℃以内，以确保数据的准确性和可靠性。

帧率（刷新率）：帧率越高，动态热成像越流畅，通常推荐不低于30Hz，以满足实时检测需求。

2. 临床应用适配性

适用科室：是否适用于疼痛科、康复科、中医科、神经内科等，能够支持多学科的联合诊疗。

3. 设备的智能化与软件功能

图像处理功能：是否支持自动温度分区分析、伪彩色调节、等温线分析等，便于医生识别异常温度区域。

数据存储与管理：是否支持患者数据存档、历史对比分析、自动生成报告等功能，方便长期随访管理。

远程诊断支持：是否支持联网功能，方便远程会诊和数据共享。

智能AI分析：部分高端设备具备人工智能分析功能，能够自动识别和标记温度异常区域，提高诊断效率。

兼容性：是否能与医院的HIS/PACS系统对接，便于患者数据共享和综合评估。

4. 操作便捷性与使用体验

操作界面：设备是否具备简洁易懂的操作界面，是否支持触摸屏控制，是否便于医护人员快速上手。

图像采集便捷性：是否支持一键拍摄、自动聚焦、全身扫描等功能，以提高使用效率。

患者舒适度：检查过程中是否需要特殊环境，如恒温房间、黑暗环境等，是否便于日常临床使用。

可移动性：是否为便携式设计，是否支持手持或固定支架操作，是否方便在不同科室之间移动。

5. 设备的安全性与稳定性

红外辐射安全性：是否符合国家或国际医疗设备安全标准，是否对患者及医护人员无辐射伤害。

环境适应性：设备是否适应不同的温湿度环境，是否对外界温度变化有良好的自适应调节功能。

长期稳定性：传感器是否具备高耐用性，是否有自动校准功能，以减少长期使用过程中测量偏差。

防干扰能力：是否能有效避免环境温度变化、空气流动、湿度影响等因素对检测结果的干扰。

6. 设备耐用性与维护成本

使用寿命：核心部件（如红外探测器、镜头等）是否耐用，是否能保证长时间运行稳定性。

维护要求：设备是否需要定期校准，是否具备自校准功能，是否易于清洁和维护。

配件与耗材供应：是否需要定期更换关键部件（如红外传感器、镜片等），配件是否容易采购。

7. 设备性价比与采购预算

市场价格对比：同等规格设备在市场上的价格对比，是否有更高性价比的选择。

厂家信誉与质量保障：是否具有医疗器械认证（如CFDA、FDA、CE等）。

试用评估：是否能申请试用，评估设备在实际临床中的表现，以减少采购风险。

8. 售后服务与培训

质保期：是否提供至少1-2年的质保服务，是否涵盖核心部件。

维修服务：厂家是否能提供快速维修支持，如设备故障是否能提供备用机，以避免临床使用受影响。

软件升级：设备的软件系统是否可以持续升级，以适应未来诊断需求。

培训支持：厂家是否提供操作培训，以确保医护人员能够正确使用设备，提高检测效率。