妇科购买宫腔镜设备重点关注

一、宫腔检查镜设备重点关注如下:

需求数量： 6台

- 视向角：30°

- 视场角≥80°

- 景深3～50 mm

- 插入部直径≤φ3.8

- 插入部工作长度≥230mm

- 配备高性能的独立成像系统，清晰观察到宫腔内微小的病变组织，

- 适用于门诊检查，诊断宫腔疾病，尤其适用于惧怕疼痛以及特殊人群；

- 超细镜管，无需扩张宫颈，无创末端设计，减少对宫颈和子宫内膜的损伤；

可360°旋转，防止管路缠绕

- 可以连续灌流，持续冲洗，保持视野清晰，避免因出血或组织碎片干扰；

- 操作便捷，一体化设计，减少连接管路，简化操作流程，缩短手术时间；

- 广角视野，扩大观察范围，减少盲区，检查更精准。

- 内镜采用特殊光学涂层技术，提高图像清晰图，减低反光，减轻视觉疲劳。

二、宫腔镜手术镜重点关注如下:

需求数量： 2台

- 视向角：12°

- 视场角：≥80°

- 插入部工作长度：≥236mm

- 配备高性能的独立成像系统，清晰观察到宫腔内微小的病变组织，

- 可用于治疗多种宫腔疾病，诸如子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形，以及处理异物残留等问题。

- 可配最小外径为φ4.7的外鞘，避免扩宫

- 可360°旋转，防止管路缠绕

- 可连续灌流，视野清晰

- 插入部前端采用圆滑无创设计，降低对宫颈口的损伤，更易进入宫腔。

- 内置单向阀，可自动闭合操作通道，与器械包裹紧密，有效降低气栓几率。

- 带有器械用工作通道，可通过单开剪刀、活检钳、鼠齿抓钳等器械

- 自带独立进出水通道，流量大

- 内镜采用特殊光学涂层技术，提高图像清晰图，减低反光，减轻视觉疲劳。

- 仅由内窥镜和镜鞘两部分组成，组装方便，易于清洁和消毒

- 内窥镜和镜鞘可分开检修，降低维护成本

- 一镜三鞘，灵活搭配，随心组合。