心电监护仪重点关注

设备关注要点如下:

一、 基本生命体征监测参数（标配或核心参数）

1. 心电

· 导联：通常支持3导、5导、12导联（ST段分析需12导联）。

· 心律失常分析：具备室早、心动过速、心动过缓、室颤等常见心律失常的自动识别和报警功能。

2. 无创血压

· 测量模式：手动、自动、连续。

3. 血氧饱和度

· 测量范围：通常为0-100%。

· 灌注指数：反映局部组织的灌注情况，是判断信号质量的重要指标。

4. 呼吸

· 测量方式：通常通过心电导联的阻抗法测量（胸廓起伏导致阻抗变化）。

二、高级拓展

1. 有创血压

· 通道数：可配置1至多个通道（如IBP1， IBP2）。

· 测量范围：-30 至 300 mmHg。

· 应用：实时监测动脉压、中心静脉压、肺动脉楔压等。

2. 呼气末二氧化碳

· 测量方式：主流式或旁流式。

· 参数：EtCO₂（呼气末二氧化碳分压）、FiCO₂（吸入二氧化碳分压）、呼吸频率（来自CO₂波形）。

3. 血流动力学监测

· 有创心输出量：通过Picco和/或Swan-Ganz漂浮导管进行热稀释法测量。

4. 脑功能监测（如BIS）

· 监测脑电双频指数，用于评估镇痛镇静深度。

5.经皮脑氧监测

三、模块化热插拔(4-6模块同时应用)

心电监护小屏幕模块（转运方便）

呼末二氧化碳模块

Picco模块

BIS模块

经皮脑氧监测模块

四、提供中央监护系统（与现有大部分心电监护仪兼容）

- 大屏幕

电池续航

六、售后服务：

1、机器故障响应

2、维修服务。

3、保修3-5年