血液净化仪设备

设备关注要点如下:

一、治疗技术参数

1. 血流量范围

· 典型范围：20 - 500mL/min。

2. 透析液/置换液流量范围

· 透析液：300 - 600 mL/min（常规透析）；0 - 10 L/h（CRRT，可调）。

· 置换液：0 - 8 L/h（CRRT，可精确控制前稀释/后稀释比例）。

3. 超滤率/脱水率

· 典型范围：0 - 2000 mL/h（CRRT设备可精确到±10 mL/h）

4. 治疗模式

· 常见模式：

· HD：血液透析

· HF：血液滤过

· HDF：血液透析滤过

· HP：血液灌流

· TPE：治疗性血浆置换

· CRRT：连续性肾脏替代治疗（包括CVVH, CVVHD, CVVHDF等）

· SLED：缓慢低效透析

二、 监测与安全参数

1. 压力监测系统

· 动脉压

· 静脉压

· 跨膜压

· 滤器前压

· 空气监测

2. 漏血监测

3. 液体平衡系统

· 重力秤系统：使用秤测量置换液、透析液和废液的重量。

· 容量平衡系统：使用平衡腔或精确泵来控制液体平衡。

- 温度监测

三、 泵系统参数

1. 血泵

2. 透析液/置换液泵

3. 肝素泵

4. 废液泵

四、置换液加温系统

五、售后服务：

1、机器故障响应

2、提供备用机

3、能提供及时的技术支持（如软件升级）

4、维修服务。

5、保修3-5年

6、人员培训（2人次）