徐州市中医院康复医学科

购买聚焦式冲击波设备重点关注

一、设备最高限价14万元

二、配置要求：

- 工作原理：压电式聚焦式冲击波技术

- 输入电压：220V AC；

- 击波频率：1-8Hz，步进值1Hz；

- 最大能流密度：≥0.484 mj/mm²；

- 冲击波次数：100～4000次冲击可调；

- 冲击波强度调节：29档

- 治疗模式：三种，通用模式、自动增强模式、镇痛模式；

- 焦区尺寸：径向≤5mm，长度≤20mm；

- 最大正声压峰值：≥96MPa；

- 压力脉冲宽度：小于1μs；

- 压力脉冲上升时间：小于0.5μs；

- 彩色触摸屏；

- 内置方案，可根据人体部位导航图选择、快速方案选择或者手动设置；

- 治疗包括：治疗参数、治疗指导、禁忌症等治疗所需信息；

- 可自定义治疗程序并保存

- 计数器可分别监视设备主机及治疗头上的总冲击波次数。