徐州市中医院康复医学科

购买心肺功能测试系统设备重点关注

一、设备最高限价35万元

二、配置要求：

本设备为心肺综合功能测试系统，包含：运动平板、医用功率自行车、呼吸功能监测系统、呼吸功能训练器。

1心肺功能测试系统参数

1.1心肺功能测试系统型性能参数包含：流量传感器、氧气传感器类型、二氧化碳传感器类型

1.1.2：血氧测量方式：符合医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求。注册集成度高，为产品注册组成部分。

1.1.3 血压测量范围：0mmHg～300mmHg、分辨率：1mmHg、准确性：±2mmHg。性能和安全：符合自动无创血压计的基本安全和基本性能专用要求。注册集成度高，为产品注册组成部分。

1.1.4 功率车功率范围：转速精度：±2转/分钟；座椅可调节最大范围、车把角度可调°；允许承载最大体重≥160kg；设备内置多个标准程序。注册集成度高，为产品注册组成部分。

1.1.7面罩：注册集成度高，为产品注册组成部分。

1.1.8数据传输方式：无线传输方式、USB传输方式。

1.1.9显示方式：采用双屏显示。

1.1.10台车：配有可移动式台车，集成并收纳相关硬件设备

1.1.11内置步行6分钟

1.2心肺功能测试系统功能参数

1.2.1定标方式：环境定标：温度、湿度、大气压力能够自动实时校准。一键定标自动完成环境、流速、成分三种定标，也可以分开进行三种定标。

1.2.2软件功能：具备患者管理功能，显示患者个人基本信息和患者个人历史信息。

1.2.3设备管理功能：能识别连接在电脑主机上的设备，显示连接状态，启用或关闭设备。

1.2.4设备包含：静态肺和运动肺参数并显示测试项及曲线图。

1.2.5静态肺测试项及曲线图包括：常规通气、流速流量环、分钟通气量

1.2.6可外接心电、血压、血氧和跑台联合使用并获取相关测试数据，并和肺功能数据集成同步显示和分析

1.2.9音视频导航；静态肺测试的视频辅助指导、运动心肺测试、定标的语音导航、操作流程的动画导航

1.2.10打印功能：可连接打印机进行测试报告打印。

1.2.11 具备各模版编辑功能。

2心电测试仪

  - 数字信号心电采集器

  - 12导同步超高采样技术

医用智能呼吸功能训练器参数

1、阻力多档位可调

2、包含流量、容量测量传感器指标

3、显示屏：触控屏一体机

4、咬嘴：可拆卸、可高温消毒；一次性咬嘴可选，交叉感染率＜0.1%

5、语音实时指导、自动生成训练计划与康复评估报告

2、评估及训练信息可存储