徐州市中医院康复医学科

购买6分钟步行试验系统设备重点关

一、设备最高限价5万元

二、配置要求：

1、6分钟步行试验系统（包含一套6分钟步行试验包，2台体外膈肌起搏器）

2、平板电脑工作站,安装“心肺功能康复训练组合软件”软件

3、信息管理功能：产品可新增、编辑患者信息，自动存储心肺功能评估、实时监测与训练的数据记录，并根据需求生成PDF等格式的报告，并支持历史数据查询。

4、产品支持报告下载和在线传输功能，便于心肺慢病患者院外的病情自我管理。

5、具有多种心肺康复训练模块，包括呼吸训练、排痰训练、有氧训练、力量训练、平衡训练，每个模块均有专业指导视频。

6、心电工作站：采用十二导联智能便携心电工作站，具有蓝牙自动连接功能，与“心肺功能康复训练组合软件”实时数据传输、显示，直接生成测试报告。

7、肺功能仪：采用便携式智能肺功能仪，具有蓝牙自动连接功能，与“心肺功能康复训练组合软件”实时数据传输，直接生成测试报告。

8、电子血压计：臂式电子血压计，具有无线蓝牙连接功能和智能语音播报功能，与“心肺功能康复训练组合软件”对接。

9、温度和脉搏血氧仪：具有体温、脉搏及血氧饱和度实时监测功能，具有无线蓝牙连接功能。

10、多功能运动手表：可监测多种运动模式的心率、能量消耗、运动轨迹等信息。

11、训练组合件包括： 电子节拍器、排痰杯（一大一小两个）、呼吸训练器、呼吸震动排痰器、计步器等训练配件。

膈肌起搏器参数：

1、小巧便携；

2、高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现；

3、单通道分左右输出，可单独调节；

4、治疗时间：5～120分钟可调；

5、脉冲频率：30Hz～50Hz，多挡可调；

6、刺激强度：≥30档可调；

7、刺激次数：5～15次/分钟可调；

8、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能；

9、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能；

10、工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示；