徐州市中医院康复医学科

购买电动升降治疗床重点关注

一、设备最高限价两台共2万元

二、配置要求：

- 床架材质：加厚优质钢管整体焊接成型；耐各类医用消毒剂擦拭，不掉漆、耐腐蚀；所有边角圆弧过渡，无尖锐棱角。

- 隐藏式万向脚轮，方便挪动；

3. 床面尺寸：200*62*(50-80)cm；床面板采用多层高压实木夹板，抗压不易变形；床面整体高密度海绵，海绵厚度≥5cm。

4. 床面面料：防水、防污、耐磨医用PU皮革，耐消毒液擦洗，无缝设计，可局部拆换；阻燃、防开裂。

5. 最大安全承重：≥200kg，静态承重无明显形变。

6.  电动调节功能,驱动方式：静音直流电动推杆驱动；内置过载保护。

7. 床体整体升降范围：高度由50cm可调至≥80cm（±5cm），连续电动无级升降；方便轮椅转移患者、康复师站立操作。

3. 床面分段结构：至少两段式床面

5. 控制方式：手动遥控器。

6. 升降运行平稳，启停无冲击、无抖动。